編 號：E-0508 公 營：□ 民營： 一、基本資料： 中小企業：是 否□ (一) 申請單位： 台榮產業股份有限公司 (二) 公司地址： 雲林縣虎尾鎮惠來里惠來一一二號 電話： 05-6223516 電話： 05-6222063 (三) 營利事業登記證統一編號： 03543210 (四) 所屬公會名稱： (五) 負責人姓名： 陳維讓 職 稱： 董事長 (六) 資本額：新台幣 1,689,414,560 元 員工人數： 83 人 (七) 營業額：(94年)新台幣 90,000 萬元 契約容量: 4500 kw (八) 主要產品或營業項目： 1. 果糖 2. 麥芽糖 3. 玉米澱粉 二、能源管理員姓名： 廖 聰 賢 職 稱： 組長 電 話： 05-6223516 傳 真：05-6222063 E-Mail ：liaoew@yahoo.com.tw 申請單位： 台榮產業股份有限公司雲林廠 印章 單位主管： 鐘 文 興 簽章 填表日期： 95 年 8 月 7 日

※中小企業認定標準：製造業資本額低於新台幣8千萬元，或員工數低於200人；

註：填表有任何問題請洽工研院能環所 郭嘉龍 先生  電話：03-5918505

新竹縣竹東鎮中興路四段195號74館105室  傳真：03-5820375

附件三-1

經濟部節能績優獎選拔活動

績優事蹟摘要表

製程節能或抑低二氧化碳排放項目簡介(含建廠之節能設計)： - 回收糖液蒸發之冷凝水供F/G分離用，並以廢熱水先加熱以節約能源。 - 脫色及離子糖液利用液液熱交換以節省蒸氣及用水。 - 果糖成品冷卻改以冷卻塔以減少冰水機用電。 - 改變廢氣處理系統反應機制水降低水電及藥品使用量。 - 浸漬用亞硫酸水利用廢熱升溫。 - 改善生產線，以減少停機空轉之能源損失。

能源管理與查核制度實施情形： - 成立能源管理小組，由廠長擔任管理員，各部門主管擔任推行人員，各組長及相關人員任執行人員，訂定節能目標及管理指標，每月並定期報告、檢討指標及工作計劃執行成效。 - 廠長全力支持節能計劃，推動教育訓練與宣導活動。 - 各項能源使用管理、記錄完整，能源設備均有專人定期保養、維護。 - 機器設備之設置或新設均採節能設計為主要考量，並努力改善製程。

節約能源或抑低二氧化碳排放措施及成效：<請詳列計算各項節能數量及CO2減量之過程> - 回收糖液蒸發之冷凝水並升溫後取代F/G分離所需之純水，可年可節省重油148.096公秉，抑低CO2排放量148096升燃料油/年×2.95KgCO2/L=437噸/年。 - 脫色及離子液液熱交換每年節省燃料油201.48公秉，抑低CO2量=201480 L/年×2.95KgCO2/L=594公噸。 - 果糖成品冷卻改用冷卻水塔，每年節省用電316170度，抑低CO2量316170度/年×0.69KgCO2/年÷1000=2188噸/年。 4～6項敘述如後，1～6項共節省用油584.05公秉，用電570442度，共抑低CO2量1723噸/年+394噸/年=2117噸/年

整體節約能源及抑低二氧化碳排放實效： 除系統製程之改善，也對公用系統、周邊設施做節約能源之改善，例如調整廠內照明，調整空壓機及鍋爐運轉模式（提高效率），檢討改善全廠蒸氣輸送系統，並縮減蒸氣管路636m（減少熱損失及卻水機損耗），廠內之用水也全面檢討，如廢氣處理系統改善後每年可節省20000噸用水量，也可節約用電，節約能源已列為長期必須持續進行之工作，除上列1～6項共節約584.05公秉燃料油及570442度電，抑低2117噸CO2，加計其他項目每年減少燃料油924.35公秉及用電912394度，抑低Co2 3356噸。

其他可供節約能源示範推廣之項目： - 澱粉乾燥系統二次蒸氣及冷凝水的利用方式。 - 果糖濃縮及玉米浸漬液濃縮系統之低壓蒸發蒸氣以蒸氣壓縮機壓縮再利用之方式。

其他特殊事蹟：

附件三-2

經濟部節能績優獎選拔活動

能源管理與節約能源推動調查表(一)

壹、能源管理與查核制度實施情形：

1.能源查核專責組織：

已設有能源管理組織及人員        尚未建立能源管理組織但設有

管理人員

能管員：專任        人            能管員：專任        人

兼任   22   人                    兼任        人

2.定期記錄各種能源耗用量

已定期記錄並檢討分析            未定期或部分實施

主要實施項目  用水、用電及蒸氣用量

實施項目為  分析單位產品各項能源消耗量

檢查及紀錄週期  1次/日

3.定期檢查節約能源設備

定期檢查及保養                  未定期檢查保養或部分實施

檢查及保養週期  檢查/每週  保養/每週

實施項目為

未定期檢查保養

4.擬定節約能源作業計畫

全盤規劃並擬定優先順序          不定期之個案計畫

5.推動整體節約能源教育宣導活動

已全面實施                      已部分實施

實施項目為  1.宣導節約能源重要性  (請列舉)

2.每年進行節約能源專案計劃

3.每月分析、檢討能源使用狀況

附件三-2

經濟部節能績優獎選拔活動

能源管理與節約能源推動調查表(二)

貳、已實施節約能源或抑低二氧化碳排放措施項目：

能源管理監控		空調系統改善		電力系統改善

製程設備改善		設備自動控制		管路系統修改

蒸汽系統改善		設備汰舊換新		照明系統管理

採用高效率馬達		空壓機系統改善		鍋爐效率提升

能源回收利用		汽電共生系統		移轉尖峰用電

購置節約能源或利用新及淨潔能源設備技術	生產管理改善

其他節能措施及改善，請簡述

參、未來節約能源措施及目標計畫：

1.未來三年內是否有節約能源計畫：

是                評估中                 否

預定實施措施為  濃縮蒸氣冷凝水回收，閃發蒸氣回收利用等

〈請簡述重要項目〉

2.預定每年節約能源總量：

1%                2%                3%以上

3.單位產品耗能：      產品別                單位產品耗能指標

F-55果糖                 154.7KWH/噸+

82.9公升燃料油/噸

玉米澱粉（水份12.5％）        208.3KWH/噸+

69.3公升燃料油/噸

玉米澱粉（水份60％）         208.3KWH/噸+

24.1公升燃料油/噸

〈若無相關數據可略過〉

附件四

九十五年節約能源績優廠商表揚活動

節約能源或抑低二氧化碳排放措施及成效資料表

編號：

| 申請單位名稱 |  | 台榮產業股份有限公司 | 申請單位分支機構名稱 |  | 雲林廠 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 節約能源或抑低 二氧化碳排放主題 |  | 回收糖液蒸發之冷凝水供F/G分離用，並以廢熱水先加熱以節約能源 |  | 實施日期 | 95.02.06～ |
| 節能 措 施 | （簡述本項節約能源或抑低二氧化碳排放主題採取之具體措施） 原F/G分離需使用純水，並經加熱後使用，經評估以3組濃縮缸糖液側蒸發之冷凝水可資利用，乃製作桶槽收集之。並收集系統附近之高溫廢熱水，做為加熱該冷凝水之用力，藉由增設一板式熱交換器、管路、泵浦及液位開關控制。 |  |  |  |  |
| 設 計 理 念 或 改 善 方 案 | （若為措施改善請簡述改善前後狀況、若為建廠設計請簡述設計理念及與傳統設計之差異點，以圖表或流程圖輔以簡單文字說明） - 改善前：使用純水，經蒸氣加熱後，供F/G分離使用。 - 改善後：2A、2B，3號濃縮糖液側蒸氣冷凝水回收供F/G分離用之評估 做F-55時5.68m3/hr，回收溫度62.5℃，佔全部生產時間之46.67% 做F-42時5.2m3/hr，回收溫度58℃，佔全部生產時間之3.02% 做HF時4.8m3/hr，回收溫度57.5℃，佔全部生產時間之50.22% 平均每個小時回收熱量為5.68×1000×(62.5-32)×0.4676+5.2×1000× (58-32)×0.0302+4.8×1000×(57.5-32)×0.5022=146559Kcal/hr，相當於 重油量為146559÷9500÷0.8=19.284L/hr=462.8L/日，約每日回收價 值4628元。（重油發熱值9500Kcal/L，重油每公秉設10000，熱效 率假設80%） 每日回收純水約(5.68×0.4676+5.2×0.0302+4.8×0.5022)×24=125m3 回收方式：收集原處之真空泵排水，MVR冷凝水，主蒸氣管卻水 器2處做為熱交換熱源，交換後之水(50.4℃)將來可回收 5.48×(65-44)=m×(70-50.4),m=5.87 m3/hr 結論：以此方式回收，總施工成本=配管49950+熱交換器85000+ 二台泵60000=194950元，回收天數：194950÷4628=42.1天（不含 每日回收純水125m3） |  |  |  |  |
| 節 能 成 效 | （請詳列計算各項節能數量及CO2減量之過程，並換算成金額「仟元」或可參照附表2換算可抑低CO2之排放量「公噸」。） - 節省燃料油用量：462.8L/日×320日/年÷1000L/公秉=148.096公秉/年=1481仟元 - CO2減量：148096升燃料油/年×2.95KgCO2/L=437噸/年 |  |  |  |  |

備註：請選定較重要之節約能源或抑低二氧化碳排放主題（至少5項）

每項主題各填寫1份，如不敷使用，請自行影印。

附件四

九十五年節約能源績優廠商表揚活動

節約能源或抑低二氧化碳排放措施及成效資料表

編號：

| 申請單位名稱 |  | 台榮產業股份有限公司 | 申請單位分支機構名稱 |  | 雲林廠 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 節約能源或抑低 二氧化碳排放主題 |  | 脫色及離子糖液利用液液交換以節省蒸氣及用水 |  | 實施日期 | 95.05.06～ |
| 節能 措 施 | （簡述本項節約能源或抑低二氧化碳排放主題採取之具體措施） 原欲送往3號脫色的糖液是以蒸氣加熱，而欲送往1號離子交換的糖液則以冷卻水冷卻，改善方式是利用閒置的板式熱交換器，以配管方式，使這兩者先進行液–液熱交換，以節省蒸氣及冷卻水。 |  |  |  |  |
| 設 計 理 念 或 改 善 方 案 | （若為措施改善請簡述改善前後狀況、若為建廠設計請簡述設計理念及與傳統設計之差異點，以圖表或流程圖輔以簡單文字說明） 脫色及裡子液液熱交換改善後所節約之能源分析 - 改善前： - 來自2號離子MB塔的糖液(39.5℃)在MA-1173和來自2號離子供料桶的糖液 (50℃)再送至MA-128(2號離子加熱器)，以蒸汽加熱至65℃，然後送往3號 脫色供料桶。 - 來自2號離子供料桶的糖液(62.7℃)在MA-1173熱交換後，溫度降至50℃， 再送往MA-124(2號離子冷卻器)，冷卻至40℃後送至2號離子塔；此處是以 冷卻水(28℃)來冷卻，冷卻水會升溫至36.3℃，並直接送到工程水桶利用。 - 來自1號離子供料桶的糖液(70℃)在MA-1111(1號離子冷卻器)，以冷卻水(28 ℃來冷卻，冷卻水會升溫至59.4℃，糖液溫度則降至50℃，升溫至59.4℃的 冷卻水則以冷卻風扇降溫至42℃後送至工程水桶利用。 - 改善後： - 來自2號離子MB塔的糖液(39℃)在MA-1173和來自2號離子供料桶的糖液 (62.7℃)熱交換，交換後的2號離子MB塔糖液(50℃)再送至MA-104B(2、3 號濃縮冷凝水冷卻器)，和來自1號離子供料的糖液(70℃)進行液液交換， 升高至64℃，再以蒸汽加熱至65℃即可送往3號脫色供料桶。 - 此項不變動 - 來自1號離子供料桶的糖液(70℃)改在MA-104B(2、3號濃縮冷凝水冷卻器) ，和來自MA-1173的2號離子MB塔糖液(50℃)熱交換後，從70℃降溫至60.3 ℃，再送至MA-1111(1號離子冷卻器)，以冷卻水(28℃)來冷卻，使糖液溫 度降至50℃後送到1號離子塔。 分析： 目前運轉能力： 1號離子供料量：A系：217L/min，B系：216L/min，共433L/min，比熱0.8443， 比重1.11 |  |  |  |  |

九十五年節約能源績優廠商表揚活動

節約能源或抑低二氧化碳排放措施及成效資料表（續）

編號：

| 設 計 理 念 或 改 善 方 案 | 2號離子供料量：A系：123L/min，B系：123L/min，共246L/min，比熱0.8443， 比重1.18 重油發熱值9500Kcal/L，最後能利用之熱效率約80%，故每L重油可利用熱值以 7600Kcal計。 - 在MA-1173熱交換後的糖液(50℃)原須再送至MA-128(2號離子加熱器)， 以蒸汽加熱至65℃，此部份吸收熱量為：246L/min×118×0.8177×(65-50)= 3560.4Kcal/min=213626Kcal/hr=28.1L重油/hr。變更後，MB塔糖液(50℃)再 送至MA-104B(2、3號濃縮冷凝水冷卻器)，和來自1號離子供料桶的糖液 (70℃)進行液液交換，升高至64℃(如附件1)，其所吸收熱量為：246L/min ×118×0.8177×(64-50)=33.23Kcal/min=199384Kcal/hr=26.23L重油/hr=629.63 L/重油/日=6292元/日，每日約節省629.63L重油(6296元/日=2014720元/1年 320日計) - 原來自1號離子供料桶的糖液(70℃)在MA-1111(1號離子冷卻器)，以冷卻水 (28℃)來冷卻至50℃，冷卻水會升溫至59.4℃，其所需冷卻水量為： 433L/min×0.8443×(70-50)=Q×1×(59.4-28)，Q341.14L/min=20.47m/hr，變更 後，來自1號離子供料桶的糖液(70℃)改在MA-104B(2、3號濃縮冷凝水冷 卻器)，和來自MA-1173的2號離子MB塔糖液(50℃)熱交換後，從70℃降溫 至約60.3℃，再送至MA-1111(1號離子冷卻器)，以冷卻水(28℃)來冷卻，使 糖液溫度降至50℃，其所需冷卻水量約： 433L/min×1.11×0.8367×(60.3-50)=q×1×1×(54-28)，q=159.3L/min=9.56m/hr， 所以可節省冷卻水量約為20.47-9.56=10.91m/hr，冷卻水出口溫度約備45℃ (原59～62℃)，風扇可降至較低溫度。 - 以上之熱交換器距離近，約3.5m，所以改管費用材料含工資共50000元， 50000÷6296=7.94，約8天可回收)，原管路均保留，操作上僅切換閥門及可 ，必要時可改回原管路運轉(但幾無必要)，且對操作或品質不會有影響， 應優先預覆之軸之封水改善。 |
| --- | --- |
| 節 能 成 效 | （請詳列計算各項節能數量及CO2減量之過程，並換算成金額「仟元」或可參照附表2換算可抑低CO2之排放量「公噸」。） - 每年節省燃料油用量：629.63L重油/日×320日/年÷1000L/公秉=201.48公秉/年 約2014800元=2015仟元/年 - CO2減量：201.48公秉/年×2.95噸/公秉=594噸 |

備註：請選定較重要之節約能源或抑低二氧化碳排放主題（至少5項）

每項主題各填寫1份，如不敷使用，請自行影印。

附件四

九十五年節約能源績優廠商表揚活動

節約能源或抑低二氧化碳排放措施及成效資料表

編號：

| 申請單位名稱 |  | 台榮產業股份有限公司 | 申請單位分支機構名稱 |  | 雲林廠 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 節約能源或抑低 二氧化碳排放主題 |  | 果糖成品冷卻改以冷卻塔以減少冰水機用電 |  | 實施日期 | 94.04.09～ |
| 節能 措 施 | （簡述本項節約能源或抑低二氧化碳排放主題採取之具體措施） 果糖成品之冷卻原以地下水及冰水機製造之冰水來冷卻，改以冷卻水塔之循環水來冷卻，以節約用電及用水。 |  |  |  |  |
| 設 計 理 念 或 改 善 方 案 | （若為措施改善請簡述改善前後狀況、若為建廠設計請簡述設計理念及與傳統設計之差異點，以圖表或流程圖輔以簡單文字說明） 改善前：原使用大量的原水及冰水機製造的冰水來冷卻果糖成品，使降至35℃， 在夏季產量大時更無法降至35℃，所以必須改善。 改善後：改以冷卻水塔之循環水，並以二段式冷卻為之，前段以冷卻水塔循環水 ，前段以原水，並停用冰水機，成品之溫度並可降至所需之溫度。 目前可停止使用冰水機及冷卻風扇含50HP主機一台，1HP風扇8台， 其每日電力費約(0.44×80+0.746×8)×24=988.032KWH 每日節省用電約1650元(988.032KWH×1.67元/KWH)=528000元/320天 總施工成本：配管106000元+管件42000元+熱交換片1100000元=1248000元 回收年限：1248000÷528000= 2.36年 |  |  |  |  |
| 節 能 成 效 | （請詳列計算各項節能數量及CO2減量之過程，並換算成金額「仟元」或可參照附表2換算可抑低CO2之排放量「公噸」。） - 每年節省用電：988.032度/日×320日/年=316170度/年 316170度/年×1.67元/度=528仟元/年 - CO2減量：316170度/年×0.69Kg/度÷1000=218噸/年 |  |  |  |  |

備註：請選定較重要之節約能源或抑低二氧化碳排放主題（至少5項）

每項主題各填寫1份，如不敷使用，請自行影印。

附件四

九十五年節約能源績優廠商表揚活動

節約能源或抑低二氧化碳排放措施及成效資料表

編號：

| 申請單位名稱 |  | 台榮產業股份有限公司 | 申請單位分支機構名稱 |  | 雲林廠 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 節約能源或抑低 二氧化碳排放主題 |  | 改變廢氣處理系統反應機制以降低水電及藥品使用量 |  | 實施日期 | 93.07～ |
| 節能 措 施 | （簡述本項節約能源或抑低二氧化碳排放主題採取之具體措施） 檢討原設計用水、用電及藥品使用量，反應機制的合理性，並在不影響處理效果前提下，找出更佳的處理方式，以減少能源、用水及各項藥品的使用量。最後找出以廢氣中待處理成分互相反應後，再處理少量殘量的醛類，因而處理成效大幅改善。 |  |  |  |  |
| 設 計 理 念 或 改 善 方 案 | （若為措施改善請簡述改善前後狀況、若為建廠設計請簡述設計理念及與傳統設計之差異點，以圖表或流程圖輔以簡單文字說明） - 改善前：原機置是以氫氧化納和次氯酸鈉來氧化廢氣中的二氧化硫，再以焦亞 硫酸鈉來還原系統中的乙醛，最後再以硫代硫酸鈉來還原過剩的次氯 酸鈉。 - 改善措施：水洗塔中僅添加氫氧化鈉以吸收廢氣中的二氧化硫(原來添加的次氯 不添加，以免反應掉二氧化硫)，再把吸收的二氧化硫取代原來必須 添加的焦亞硫酸納，用來還原系統中的乙醛，所以不再需要次氯酸 鈉及硫代硫酸鈉，焦亞硫酸鈉的用量也大為減少。 - 改善成效：每年減少320,000Kg次氯酸鈉，65,000Kg氫氧化鈉，14,500Kg焦亞硫 酸鈉，2,800Kg硫代硫酸鈉，約120萬元。每日並減少65.7m3廢水量。 - 節能：變更後每日節省83.5度用電，每年約26700度。 |  |  |  |  |
| 節 能 成 效 | （請詳列計算各項節能數量及CO2減量之過程，並換算成金額「仟元」或可參照附表2換算可抑低CO2之排放量「公噸」。） - 節省電費：26700度×1.67元/度=45仟元 - CO2減量：26700×0.69÷1000=18噸 |  |  |  |  |

備註：請選定較重要之節約能源或抑低二氧化碳排放主題（至少5項）

每項主題各填寫1份，如不敷使用，請自行影印。

附件四

九十五年節約能源績優廠商表揚活動

節約能源或抑低二氧化碳排放措施及成效資料表

編號：

| 申請單位名稱 |  | 台榮產業股份有限公司 | 申請單位分支機構名稱 |  | 雲林廠 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 節約能源或抑低 二氧化碳排放主題 |  | 浸漬用亞硫酸水利用廢熱升溫 |  | 實施日期 | 95.03.01～ |
| 節能 措 施 | （簡述本項節約能源或抑低二氧化碳排放主題採取之具體措施） 浸漬用之亞硫酸水源以蒸氣從43℃升溫至55℃，改以配管方式收集各乾燥機及硫黃融熔設備之二次蒸氣來做為加熱之用，以減少蒸氣之使用量。 |  |  |  |  |
| 設 計 理 念 或 改 善 方 案 | （若為措施改善請簡述改善前後狀況、若為建廠設計請簡述設計理念及與傳統設計之差異點，以圖表或流程圖輔以簡單文字說明） - 改善前：直接使用蒸氣來加熱亞硫酸水。 - 改善後：如下說明，未再使用蒸氣。 浸漬用亞硫酸水利用廢熱升溫之評估 亞硫酸水入口溫度43℃，水量15.5m3/hr，原以蒸氣加熱至55℃，再進 入浸漬工程，回收熱量為：15.5×1000×(55-43)=186000Kcal/hr 186000Kcal/hr÷9500Kcal/升重油÷0.8=24.47升重油/hr=0.58737公秉重油/日 約5873.7元/日=1908952元/年(每年以325日，每公秉重油10000元計) 回收方式： 乃利用副製品乾燥機、硫黃熔融設備之二次蒸氣殘熱，說明如下： - 副製品乾燥機排放至大氣之閃發蒸氣(二次蒸氣)從亞硫酸水泵入口 加入，入口壓力0.1Kg/cm2，各乾燥機呆作之蒸汽壓力分別為 Dg-D-1 6.2Kg/cm2，Dm-D-1 5.0Kg/cm2，Df-D-1 5.6Kg/cm2，Df-D-2 3.7Kg/cm2， 其二次蒸氣量(使用量×閃發率)分別如下： Dg-D-1：127Kg/hr×0.12=152.64Kg/hr，Dm-D-1：1145Kg/hr×0.107=122.52 Kg/hr，Df-D-1：1000Kg/hr×0.112=112Kg/hr，Df-D-2：1326Kg/hr ×0.091=120.67Kg/hr，合計507.83Kg/hr - 該蒸氣之潛熱為539.06Kcal/Kg，全熱為639.15Kcal/Kg，使用至50℃ 和玉米接觸後調整至50℃)，只剩下顯熱50Kcal/Kg，亦即可利用之熱量 為639.15-50=589.15Kcal/Kg。 因此，該二次蒸氣利用至50℃之總熱量為507.83Kg/hr×589.15Kcal/Kg= 299188Kcal/Kg＞186000Kcal/Kg(亞硫酸水加熱至55℃所需，相當於318.4 Kg蒸氣熱量)過剩量299188-186000=113188Kcal/hr(此部分將來可再利用) 結論：總施工成本=配管56900+管件閥類82000+保溫18880=157780元， 每年回收熱量相當於190.8952公秉重油，每年約值1908952元。 |  |  |  |  |
| 節 能 成 效 | （請詳列計算各項節能數量及CO2減量之過程，並換算成金額「仟元」或可參照附表2換算可抑低CO2之排放量「公噸」。） - 每年節省燃料油用量：0.58737公秉/日×325日/年=190.895公秉/年 約值1909仟元/年 - CO2減量=190.895公秉/年×2.95噸CO2/公秉=563噸/年 |  |  |  |  |

備註：請選定較重要之節約能源或抑低二氧化碳排放主題（至少5項）

每項主題各填寫1份，如不敷使用，請自行影印。

附件四

九十五年節約能源績優廠商表揚活動

節約能源或抑低二氧化碳排放措施及成效資料表

編號：

| 申請單位名稱 |  | 台榮產業股份有限公司 | 申請單位分支機構名稱 |  | 雲林廠 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 節約能源或抑低 二氧化碳排放主題 |  | 改善生產線，以減少停機空之能源損失 |  | 實施日期 | 94.01～ |
| 節能 措 施 | （簡述本項節約能源或抑低二氧化碳排放主題採取之具體措施） 澱粉生產線易因部份重要設備之故障而不得不將整個生產線待機空轉，因此增設部份重要設備以減少因停機而造成之電能及蒸汽損失，並更改、增設部份管路，避免某些易造成停機之設備一旦故障，會影響全線之生產。 |  |  |  |  |
| 設 計 理 念 或 改 善 方 案 | （若為措施改善請簡述改善前後狀況、若為建廠設計請簡述設計理念及與傳統設計之差異點，以圖表或流程圖輔以簡單文字說明） - 澱粉生產線易因某些特定設備之故障而造成全線之停機，停機時為避免阻塞， 及確保儘快復機，常須保持許多設備空轉待機，並維持四台乾燥機的溫度，因 而損失不少電能和蒸氣。 - 經評估會造成全線停機之設備中，以故障率較高之麩皮洗淨系統(同型泵浦6台 串聯)及澱粉精製系統(12台泵浦串聯)分別增設1、3台泵浦，並改造管路。玉米 筋脫水系統並增設一台真空泵浦並聯，避免故障而停機，離心機之管路並增設 連結之各管路以便可以互相取代。 - 生產單位和修護單位事先研擬緊急處理及操作模式，以減少停機時間。 - 成效：停機率由4.15%(94年319.93時/7707.54時)降至95年1～6月平均之1.21% (46.096時/3798.4時)，推算全年停機時數92.192時．投資177萬元，估計 2.17年可回收(177萬/81.6萬=2.17年) |  |  |  |  |
| 節 能 成 效 | （請詳列計算各項節能數量及CO2減量之過程，並換算成金額「仟元」或可參照附表2換算可抑低CO2之排放量「公噸」。） - 節省用電：空轉待機每小時耗電×年度待機減少時數= 1020度/時×223.141時=227572度，227572度×1.67元/度=380仟元 - 節省燃料油：空轉待機每小時耗油×年度待機減少時數= 0.1953公秉/時×223.141時=43.579公秉，約436仟元，(1)(2)共816仟元 - CO2減量：227572×0.69÷1000+43.579×2.95=286噸 |  |  |  |  |

備註：請選定較重要之節約能源或抑低二氧化碳排放主題（至少5項）

每項主題各填寫1份，如不敷使用，請自行影印。

附    件

回收糖液蒸發之冷凝水供F/G分離用，並以廢熱水預先加熱以節約能源

回收熱交換器

冷凝水泵

糖液蒸發冷凝水桶

備註：本頁可由廠商檢附節能相關資料及照片附於此處

附    件

脫色及離子糖液利用液液熱交換以節省蒸氣及用水之施工

各管路修改

液–液熱交換器

備註：本頁可由廠商檢附節能相關資料及照片附於此處

附    件

果糖成品冷卻改以冷卻水塔，以減少冰水機用電之施工

改二段式冷卻

改善後冰水機可停用

備註：本頁可由廠商檢附節能相關資料及照片附於此處

附    件

浸漬用亞硫酸水利用廢熱升溫之施工

二次蒸氣收集管路

二次蒸氣用以加熱亞硫酸水

備註：本頁可由廠商檢附節能相關資料及照片附於此處

附    件

蒸氣輸送系統節能改善施工

備註：本頁可由廠商檢附節能相關資料及照片附於此處

附    件

蒸氣輸送系統節能改善施工

備註：本頁可由廠商檢附節能相關資料及照片附於此處

附    件

蒸氣輸送系統節能改善之施工

備註：本頁可由廠商檢附節能相關資料及照片附於此處

附表1

節能績優獎選拔評審項目

| 評 審 項 目 | 權 重% |
| --- | --- |
| 一、能源管理與查核制度實施情形 | 30 |
| 1.建立能源查核專責組織及擬定節能作業計畫 |  |
| 2.定期檢查及記錄主要設備耗能量 |  |
| 3.推動整體節約能源教育宣導活動 |  |
| 4.其他 |  |
| 二、節約能源或抑低二氧化碳排放措施及成效 | 30 |
| 1.觀念正確、技術創新、措施完整 |  |
| 2.抑低二氧化碳排放率及具推廣潛力 |  |
| 3.資料整理完整性及時效性 |  |
| 4.其他 |  |
| 三、整體節約能源實效 | 20 |
| 1.單位產品(或產值)耗能指標 |  |
| 2.節約能源計畫目標之達成率 |  |
| 3.能源使用效率提昇之節約率 |  |
| 4.其他 |  |
| 四、特殊事蹟(省能改善投資金額、節能效率、回收期限、使用低碳能源或淨潔能源使用率、節約能源永續經營理念等未屬上述各項之特殊績效)耗能指標比較等特殊績效者) | 20 |
| 合 計 | 100 |

附表2

二氧化碳排放指數(能源耗用量與CO2換算表)

| 能源別 | CO2排放指數 |  |  |  | 熱值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 熱值單位IPCC Kg-C/GJ | 原始單位 |  | 油當量單位 Ton-CO2/KLOE | Kcal/ 原始單位 |
|  |  | 單位 | Kg-CO2 |  |  |
| 自產煤 | 25.8 | Kg | 2.43 | 3.53 | 6,200 |
| 原料煤 | 25.8 | Kg | 2.55 | 3.37 | 6,800 |
| 燃料煤 | 25.8 | Kg | 2.51 | 3.53 | 6,400 |
| 焦 煤 | 29.5 | Kg | 3.14 | 4.04 | 7,000 |
| 煤 氣 | 13.0 | M3 | 0.99 | 1.78 | 5,000 |
| 煤 球 | 25.8 | L | 1.49 | 3.53 | 3,800 |
| 原 油 | 20.0 | L | 2.74 | 2.74 | 9,000 |
| 液化油 | 20.0 | L | 2.71 | 2.74 | 8,900 |
| 煉油氣 | 18.2 | M3 | 2.49 | 2.49 | 9,000 |
| L P G | 17.2 | L | 1.57 | 2.35 | 6,000 |
| 天然汽油 | 15.2 | L | 1.55 | 2.08 | 6,700 |
| 航空汽油 | 18.9 | L | 2.15 | 2.59 | 7,500 |
| 車用汽油 | 18.9 | L | 2.24 | 2.59 | 7,800 |
| 航空燃油 | 19.5 | L | 2.37 | 2.67 | 8,000 |
| 煤 油 | 19.6 | L | 2.53 | 2.68 | 8,500 |
| 柴 油 | 20.2 | L | 2.70 | 2.76 | 8,800 |
| 燃料油 | 21.1 | L | 2.95 | 2.86 | 9,200 |
| 潤滑油 | 20.0 | L | 2.92 | 2.74 | 9,600 |
| 柏 油 | 22.0 | L | 3.34 | 3.01 | 10,000 |
| 溶劑油 | 20.0 | L | 2.52 | 2.74 | 8,300 |
| 石油腦 | 20.0 | L | 2.37 | 2.74 | 7,800 |
| 石油焦 | 20.0 | Kg | 3.43 | 3.76 | 8,200 |
| 烯 | 20.0 | L | 1.70 | 2.74 | 5,600 |
| 芳 香 | 20.0 | L | 2.67 | 2.74 | 8,800 |
| 其他石化 | 20.0 | L | 2.74 | 2.74 | 9,000 |
| L N G | 15.3 | L | 2.30 | 2.09 | 9,900 |
| 天然氣 | 15.3 | M3 | 2.09 | 2.09 | 9,000 |
| 電 | - | kWh | *註3 | - | *註2 |

註1：1KLOE=9.0 × 106 Kcal，107 Kcal=41.868GJ，1度電產生0.67Kg CO2

資料來源：「能源統計年報」，經濟部能源局編印

註2：外購電之熱值以台電93年水力、核能及火力之加權平均熱值2,236Kcal/度作為換算係數，若為自發電則以實際每度電耗費之燃料熱值計算。

註3：每度電之二氧化碳排放則以熱值換算相對之二氧化碳排放量。

填表說明

本選拔報名資料分為推薦函、報名基本資料及評選資料等3部分。茲將填表重點說明如下：

一、推薦函：(附件1)

由推薦單位填寫並加蓋推薦單位章，推薦單位包含各公會、縣市政府、園區管理局、工業區服務中心、工研院及綠基會等單位；自行報名則不需檢附。

二、報名表：(附件2)

- 編號於繳交資料後由執行單位統一填寫，並請勾選是否為中小企業。

- 年營業額：指該廠(單位)前1年全年之營業總額，請以"萬元"為單位填寫。

- 請 貴企業負責人或主管簽名蓋章後於報名截止前填具報名表寄回。

三、評選資料：(附件3)

- 績優事蹟摘要表：本表填具內容主要以條列節能推動事項、能源管理、各項工作之節能成效及數據，並簡述整體之節能成效，對照附表2進行能源使用量與CO2換算，更詳細內容請填寫至成效資料表及提供當附件使用。

- 能源管理與節約能源推動調查表：本表主要針對 貴廠(單位)能源管理實際運作情形及所實施之節約能源項目進行勾選及調查，並請提供 貴廠(單位)之單位產品耗能。

- 節約能源或抑低二氧化碳排放措施及成效資料表：(附件4)本表為詳述績優事蹟摘要表內之節約能源或抑低二氧化碳排放工作項目，每項主題填寫1份，設計理念或改善方案可以流程圖或方塊圖等方式輔以說明，詳列該項工作節能成效之計算式，並換算成金額或抑低二氧化碳排放率。

- 本活動主要針對為油、電、煤、氣四類能源耗用進行節約能源改善及推動，請就  貴廠(單位)所掌握的資料填報並請以下列單位表示(以年為基準)。

(1) 油：包含原油、燃料油、汽油、液化油、潤滑油、柏油、溶劑油、石油腦…等等，節約量請以計算至 ”公秉 (kL) “  為單位。

(2) 電：電力節約量請以計算至 ”度 (kWh) “  為單位。

(3) 煤：包含原料油、燃料煤、自產煤、焦煤、煤球、石油焦…等等，節約量請以計算至 ”公噸 (Tons) “  為單位。

(4) 氣：分為氣態與液態二類，氣態包含煤氣、高爐氣、煉油氣、天然氣…等等，節約量請以計算至 ”千立方公尺 (kM3) “  為單位；液態包含LNG及LPG…等，其單位請以 ”公噸 (Tons) “  計算。

- 節能成效請換算成金額或CO2排放量，金額請以計算至 ”仟元 “ 為單位；

CO2排放量請以計算至 "公噸(Tons)" 為單位。

- 儘可能提供照片或文件影本為附件資料以為佐證。