能源申報系統製造業操作手冊

中華民國九十二年十一月

基本操作說明	4

共用工具列按鈕	4

欄位內容需知	5

新增資料	6

修改資料	7

刪除資料	8

報表操作說明	9

表單操作說明	11

系統	11

使用者登入畫面	11

登入畫面	12

製造業	13

基本資料	13

能源使用量	14

其他能源使用量	15

其他能源使用量	15

能源成分-燃料煤(焦炭)	16

能源成分-燃料油	18

能源管理組織	19

電能平衡圖_電能平衡基本資料	20

電能平衡圖_電能設備	22

熱能平衡圖_熱能平衡基本資料	24

熱能平衡圖_熱能設備	27

熱能平衡圖_熱能製程設備	30

主要產品單位耗能數量	33

煉油業主要製程單位耗能數量	35

火力電廠每千度電耗能數量	37

公用設備秏能概況表	38

製程設備秏能概況表	40

節約能源措施執行及改善具體成效分析表	42

節約能源措施執行及目標計畫表	44

生產流程圖上傳/下載	46

用水平衡圖上傳/下載	48

公用設備效率調查表上傳/下載	50

汽電共生系統耗能概況表上傳/下載	52

鋼鐵業製程設備操作狀況調查表上傳/下載	54

火力電廠設備運轉資料表	56

查核問卷	58

完成申報	59

前端查詢功能	60

系統公告	60

線上說明	61

網路申報	62

能管員資料查詢	63

近三年申報記錄查詢	64

近三年能源使用趨勢	65

近三年申報資料耗能落點分析	66

近三年單位產品耗能查詢	67

近三年節能成效查詢	68

申報排行榜	69

- 基本操作說明

## 共用工具列按鈕

- 使用者在各個資料維護畫面，以滑鼠點選上面的各按鈕，以進行各個畫面的資料編輯作業。茲就其每個按鈕的功能做一個簡單介紹,如下表

|  | 新增一筆資料 |
| --- | --- |
|  | 刪除一筆資料 刪除目前一筆記錄 |
|  | 儲存一筆資料 儲存目前新增或編輯完成後的一筆記錄 |
|  | 取消編輯動作 放棄新增一筆或修改 |
|  | 回到主頁 |
|  | 當畫面上有一頁以上的紀錄時，可提供使用者直接移到最前一頁，前一頁，後一頁與最後一頁紀錄 移到第一頁資料 移到上一頁資料 移到下一頁資料 移到最後一頁資料 |
|  | 可直接移動到選擇的頁數 |
|  | 列印報表 |

## 欄位內容需知

本系統欄位內容的涵義,敘述如下

- 紅色*字＊:表示為必須輸入欄位.

- 如果有欄位輸入錯誤,程式會自動提醒您, (如此範例中 “年使用量”輸入不為數字的話),直到您將該欄位輸入正確完畢後,該提示畫面就不再出現.

| 特殊欄位形式 | 意義 |
| --- | --- |
|  | 本欄位為下拉式選單,使用者可在本選單內選擇其所要之值。若使用者未選擇，則該欄位為空白，其值亦為空白。 |
|  | 本欄位為使用者自行輸入,如果輸入值錯誤,則系統會自動找出相似名稱的資料。 |

## 新增資料

- 點選共用工具列上的即可開始新增資料.

- 依序輸入資料.

- 資料輸入完畢後,點選共用工具列上的將資料儲存.如果不想儲存,點選共用工具列上的,則資料不儲存.

## 修改資料

- 點選藍色字,即可開始修改資料.

- 依序修改資料.

- 資料輸入完畢後,點選共用工具列上的將資料儲存.如果不想儲存,點選共用工具列上的,則資料不儲存.

## 刪除資料

- 先點選所要刪除的資料.

- 點選共用工具列上的,即可始刪除資料

- 系統附有防呆裝置，會自動尋問使用者是否確定要刪除此筆紀錄，按確定則刪除，按取消則取消刪除的動作。

## 報表操作說明

功能說明：報表操作說明

操作說明：點選後，即可列出預覽畫面如下圖。

預覽畫面操作說明

功能說明：預覽畫面操作說明

操作說明：點選列印圖示即可列印

注意事項：點選列印後如下圖

功能說明：列印畫面操作說明

操作說明：可點選ALL列印全部，或Pages範圍(例如From1 To 3時則為列印第1、第2、第3頁)，Copies為份數，Collate Copies為自動分頁。

注意事項：

# 表單操作說明

## 系統

### 使用者登入畫面

功能說明：使用者登入畫面

操作說明：User登入系統驗證用,使用者輸入自己的帳號和密碼

注意事項：

### 登入畫面

功能說明：登入畫面

操作說明：

注意事項：

本年度第一次登入時須填寫基本資料

# 製造業

## 基本資料

功能說明：修改基本資料的功能

操作說明：按選擇您的行業

當全部輸入完畢後按。再按右上角回功能主畫面

## 能源使用量

功能說明：填寫主要能源。

操作說明：

當全部輸入完畢後按。再按右上角回功能主畫面

注意事項：

- 各項能源數量與去年完全相同者提出警告訊息。

- 電、燃料油、燃料煤、天然氣、LPG、燃料氣使用量較去年多或少於10倍者提出警告訊息。

- 合計欄自動加總，不需由用戶填。

## 其他能源使用量

功能說明：填寫其他能源。

操作說明：

當全部輸入完畢後按。再按右上角回功能主畫面

## 能源成分-燃料煤(焦炭)

圖一

圖二

功能說明：填寫燃料煤。

操作說明：

1.先按圖一新增一筆資料。

2.當全部輸入完畢後按圖二。再按右上角回功能主畫面

注意事項：

- 燃料煤由能源使用量表單中合計燃料煤用量帶入。

- 燃料油由能源使用量表單中合計燃料油用量帶入。

- 燃料氣由能源使用量表單中合計燃料油用量帶入。

## 能源成分-燃料油

圖一

圖二

功能說明：填寫燃料油。

操作說明：

1.先按圖一新增一筆資料。

2.當全部輸入完畢後按圖二。再按右上角回功能主畫面

注意事項：

- 燃料煤由能源使用量表單中合計燃料煤用量帶入。

- 燃料油由能源使用量表單中合計燃料油用量帶入。

- 燃料氣由能源使用量表單中合計燃料油用量帶入。

## 能源管理組織

圖一

圖二

圖三

功能說明：填寫燃料油。

操作說明：

1.先按圖一新增一筆資料。

2.當全部輸入完畢後按圖二。再按右上角回功能主畫面。

3.要新增下一級人員時，先選擇該主管人員，再按新增圖三(紅框)新增一筆資料。

注意事項：

- 層級為管理人員→推行人員→執行人員。

## 電能平衡圖_電能平衡基本資料

圖一

圖二

功能說明：填寫電能平衡基本資料。

操作說明：

1.先按圖一新增一筆資料。

2.當全部輸入完畢後按圖二。再按右上角回功能主畫面

注意事項：

- 一用戶若有多個分廠需分別填電能平衡(一用戶可能有多筆電能平衡資料)。

- 若只有一個廠別時，「外購電力」欄由能源使用量表單中[(合計外購尖峰用電+合計外購離峰用電+合計週六半尖峰)/1000]，直接帶入。若2個分廠以上時則不需直接帶入。

- 若只有一個廠別時，「自發電力」欄由能源使用量表單中(合計自備發電量/1000)直接帶入。若2個分廠以上時則不需直接帶入。

- 若只有一個廠別時，「外售電力」欄由能源使用量表單中(合計售電量/1000)直接帶入。若2個分廠以上時則不需直接帶入。

- 外購電力+自發電力-外售電力=照明+空調+冷凍冷藏+空壓機+製程動力+污水處理+集塵設備+其他+電熱+汽電廠內用電。

- 製程動力=Σ製程設備使用電力。

- 佔比自動計算，例如照明佔比=(照明使用電力/總用電量)X100%。

- 上述之總用電量=外購電力+自發電力-外售電力-汽電廠內用電。

- 照明佔比+空調佔比+冷凍冷藏佔比+空壓機佔比+製程動力佔比+污水處理佔比+集塵設備佔比+其他佔比+電熱佔比=100%。

- 製程動力佔比=Σ製程設備使用電力佔比。

- 若2個分廠以上則檢查：能源使用量表單中[(合計外購尖峰用電+合計外購離峰用電+合計週六半尖峰)/1000]>= Σ各分廠(外購電力)。

- 若2個分廠以上則檢查：能源使用量表單中(合計自備發電量/1000)>= Σ各分廠(自發電力)。

- 若2個分廠以上則檢查：能源使用量表單中(合計售電量/1000)>= Σ各分廠(外售電力)。

## 電能平衡圖_電能設備

圖一

圖二

功能說明：填寫電能設備資料。

操作說明：

1.先按圖一新增一筆資料。

2.當全部輸入完畢後按圖二。再按右上角回功能主畫面

注意事項：

- 一用戶若有多個分廠需分別填電能平衡(一用戶可能有多筆電能平衡資料)。

- 若只有一個廠別時，「外購電力」欄由能源使用量表單中[(合計外購尖峰用電+合計外購離峰用電+合計週六半尖峰)/1000]，直接帶入。若2個分廠以上時則不需直接帶入。

- 若只有一個廠別時，「自發電力」欄由能源使用量表單中(合計自備發電量/1000)直接帶入。若2個分廠以上時則不需直接帶入。

- 若只有一個廠別時，「外售電力」欄由能源使用量表單中(合計售電量/1000)直接帶入。若2個分廠以上時則不需直接帶入。

- 外購電力+自發電力-外售電力=照明+空調+冷凍冷藏+空壓機+製程動力+污水處理+集塵設備+其他+電熱+汽電廠內用電。

- 製程動力=Σ製程設備使用電力。

- 佔比自動計算，例如照明佔比=(照明使用電力/總用電量)X100%。

- 上述之總用電量=外購電力+自發電力-外售電力-汽電廠內用電。

- 照明佔比+空調佔比+冷凍冷藏佔比+空壓機佔比+製程動力佔比+污水處理佔比+集塵設備佔比+其他佔比+電熱佔比=100%。

- 製程動力佔比=Σ製程設備使用電力佔比。

- 若2個分廠以上則檢查：能源使用量表單中[(合計外購尖峰用電+合計外購離峰用電+合計週六半尖峰)/1000]>= Σ各分廠(外購電力)。

- 若2個分廠以上則檢查：能源使用量表單中(合計自備發電量/1000)>= Σ各分廠(自發電力)。

- 若2個分廠以上則檢查：能源使用量表單中(合計售電量/1000)>= Σ各分廠(外售電力)。

## 熱能平衡圖_熱能平衡基本資料

圖一

圖二

功能說明：填寫熱能平衡基本資料。

操作說明：

1.先按圖一新增一筆資料。

2.當全部輸入完畢後按圖二。再按右上角回功能主畫面

注意事項：

- 一用戶若有多個分廠需分別填熱能平衡(一用戶可能有多筆熱能平衡)，若只有一個廠別時，「燃料煤」欄由能源使用量表單中(合計燃料煤)，直接帶入。若2個分廠以上時則不需直接帶入。

- 若只有一個廠別時，「燃料油」欄由能源使用量表單中(合計燃料油)，直接帶入。若2個分廠以上時則不需直接帶入。

- 若只有一個廠別時，「天然氣」欄由能源使用量表單中(合計天然氣)，直接帶入。若2個分廠以上時則不需直接帶入。

- 若只有一個廠別時，「LPG」欄由能源使用量表單中(合計液化石油氣)，直接帶入。若2個分廠以上時則不需直接帶入。

- 若只有一個廠別時，「燃料氣」欄由能源使用量表單中(合計燃料氣)，直接帶入。若2個分廠以上時則不需直接帶入。

- 若只有一個廠別時，「柴油」欄由能源使用量表單中(合計柴油)，直接帶入。若2個分廠以上時則不需直接帶入。

- 若只有一個廠別時，「外購蒸汽量」及「外售蒸汽量」欄由能源使用量表單中(合計外夠受蒸汽量)直接帶入，若為正值則帶入「外購蒸汽量」，若為負值則帶入「外售蒸汽量」。若2個分廠以上時則不需直接帶入。

- 各項燃料提供預設熱值供使用者修改，若不修改則採用預設熱值。

- 「總熱值」自動計算，總熱值=燃料煤*燃料煤熱值+燃料油*燃料油熱值+天然氣*天然氣熱值+LPG* LPG熱值+柴油*柴油熱值+燃料氣*燃料氣熱值-汽電共生外售用燃料量*燃料熱值(可能為煤或燃料油)+外購蒸汽*蒸汽熱值。

- 各種燃料熱值預設值

燃料煤：6400 Mcal/公噸

燃料油：9200 Mcal/公秉

天然氣：9 Mcal/立方公尺

LPG(液化石油氣)：11.9 Mcal/公斤						   燃料氣：7500 Mcal/千立方公尺

柴油：8.8 Mcal/公升

蒸汽：660 Mcal/公噸

- 熱能設備以下拉選單選擇，不列於選單中者可自行輸入，選單內容包括：汽電共生、蒸汽鍋爐、熱媒鍋爐、加熱爐、熱處理爐、裂解爐、熱風爐、盛鋼桶、電弧爐、旋窯、抄紙機。

- 燃料別亦使用選單選擇，燃料選單包括：燃料煤、燃料油、液化石油氣(LPG)、天然氣、燃料氣、柴油。

- 各熱能設備使用之各類燃料總量應等於燃料年使用量。

- 各熱能設備佔比=(熱能設備使用燃料量*該燃料種類之熱值/總熱值)*100%。

- 外購蒸汽佔比=(外購蒸汽量*外購蒸汽熱值/總熱值) *100%。

- Σ各熱能設備佔比+外購蒸汽佔比=100%。

- 由外購電力、汽電共生、蒸汽鍋爐獲得熱源之各製程設備佔比總和=外購電力佔比、汽電共生佔比、蒸汽鍋爐佔比。

- 由熱媒鍋爐獲得熱源之各製程設備佔比總和=熱媒鍋爐佔比。

- 若2個分廠以上則檢查：

能源使用量表單中合計燃料煤用量>= Σ各分廠燃料煤用量

能源使用量表單中合計燃料油用量>= Σ各分廠燃料油用量

能源使用量表單中合計天然氣用量>= Σ各分廠天然氣用量

能源使用量表單中合計LPG用量= Σ各分廠LPG用量

能源使用量表單中合計燃料氣用量>= Σ各分廠燃料氣用量

能源使用量表單中合計柴油用量>= Σ各分廠柴油用量

## 熱能平衡圖_熱能設備

圖一

圖二

功能說明：填寫熱能設備資料。

操作說明：

1.先按圖一新增一筆資料。

2.當全部輸入完畢後按圖二。再按右上角回功能主畫面

注意事項：

- 一用戶若有多個分廠需分別填熱能平衡(一用戶可能有多筆熱能平衡)，若只有一個廠別時，「燃料煤」欄由能源使用量表單中(合計燃料煤)，直接帶入。若2個分廠以上時則不需直接帶入。

- 若只有一個廠別時，「燃料油」欄由能源使用量表單中(合計燃料油)，直接帶入。若2個分廠以上時則不需直接帶入。

- 若只有一個廠別時，「天然氣」欄由能源使用量表單中(合計天然氣)，直接帶入。若2個分廠以上時則不需直接帶入。

- 若只有一個廠別時，「LPG」欄由能源使用量表單中(合計液化石油氣)，直接帶入。若2個分廠以上時則不需直接帶入。

- 若只有一個廠別時，「燃料氣」欄由能源使用量表單中(合計燃料氣)，直接帶入。若2個分廠以上時則不需直接帶入。

- 若只有一個廠別時，「柴油」欄由能源使用量表單中(合計柴油)，直接帶入。若2個分廠以上時則不需直接帶入。

- 若只有一個廠別時，「外購蒸汽量」及「外售蒸汽量」欄由能源使用量表單中(合計外夠受蒸汽量)直接帶入，若為正值則帶入「外購蒸汽量」，若為負值則帶入「外售蒸汽量」。若2個分廠以上時則不需直接帶入。

- 各項燃料提供預設熱值供使用者修改，若不修改則採用預設熱值。

- 「總熱值」自動計算，總熱值=燃料煤*燃料煤熱值+燃料油*燃料油熱值+天然氣*天然氣熱值+LPG* LPG熱值+柴油*柴油熱值+燃料氣*燃料氣熱值-汽電共生外售用燃料量*燃料熱值(可能為煤或燃料油)+外購蒸汽*蒸汽熱值。

- 各種燃料熱值預設值

燃料煤：6400 Mcal/公噸

燃料油：9200 Mcal/公秉

天然氣：9 Mcal/立方公尺

LPG(液化石油氣)：11.9 Mcal/公斤						   燃料氣：7500 Mcal/千立方公尺

柴油：8.8 Mcal/公升

蒸汽：660 Mcal/公噸

- 熱能設備以下拉選單選擇，不列於選單中者可自行輸入，選單內容包括：汽電共生、蒸汽鍋爐、熱媒鍋爐、加熱爐、熱處理爐、裂解爐、熱風爐、盛鋼桶、電弧爐、旋窯、抄紙機。

- 燃料別亦使用選單選擇，燃料選單包括：燃料煤、燃料油、液化石油氣(LPG)、天然氣、燃料氣、柴油。

- 各熱能設備使用之各類燃料總量應等於燃料年使用量。

- 各熱能設備佔比=(熱能設備使用燃料量*該燃料種類之熱值/總熱值)*100%。

- 外購蒸汽佔比=(外購蒸汽量*外購蒸汽熱值/總熱值) *100%。

- Σ各熱能設備佔比+外購蒸汽佔比=100%。

- 由外購電力、汽電共生、蒸汽鍋爐獲得熱源之各製程設備佔比總和=外購電力佔比、汽電共生佔比、蒸汽鍋爐佔比。

- 由熱媒鍋爐獲得熱源之各製程設備佔比總和=熱媒鍋爐佔比。

- 若2個分廠以上則檢查：

能源使用量表單中合計燃料煤用量>= Σ各分廠燃料煤用量

能源使用量表單中合計燃料油用量>= Σ各分廠燃料油用量

能源使用量表單中合計天然氣用量>= Σ各分廠天然氣用量

能源使用量表單中合計LPG用量= Σ各分廠LPG用量

能源使用量表單中合計燃料氣用量>= Σ各分廠燃料氣用量

能源使用量表單中合計柴油用量>= Σ各分廠柴油用量

## 熱能平衡圖_熱能製程設備

圖一

圖二

功能說明：填寫熱能製程資料。

操作說明：

1.先按圖一新增一筆資料。

2.當全部輸入完畢後按圖二。再按右上角回功能主畫面

注意事項：

- 一用戶若有多個分廠需分別填熱能平衡(一用戶可能有多筆熱能平衡)，若只有一個廠別時，「燃料煤」欄由能源使用量表單中(合計燃料煤)，直接帶入。若2個分廠以上時則不需直接帶入。

- 若只有一個廠別時，「燃料油」欄由能源使用量表單中(合計燃料油)，直接帶入。若2個分廠以上時則不需直接帶入。

- 若只有一個廠別時，「天然氣」欄由能源使用量表單中(合計天然氣)，直接帶入。若2個分廠以上時則不需直接帶入。

- 若只有一個廠別時，「LPG」欄由能源使用量表單中(合計液化石油氣)，直接帶入。若2個分廠以上時則不需直接帶入。

- 若只有一個廠別時，「燃料氣」欄由能源使用量表單中(合計燃料氣)，直接帶入。若2個分廠以上時則不需直接帶入。

- 若只有一個廠別時，「柴油」欄由能源使用量表單中(合計柴油)，直接帶入。若2個分廠以上時則不需直接帶入。

- 若只有一個廠別時，「外購蒸汽量」及「外售蒸汽量」欄由能源使用量表單中(合計外夠受蒸汽量)直接帶入，若為正值則帶入「外購蒸汽量」，若為負值則帶入「外售蒸汽量」。若2個分廠以上時則不需直接帶入。

- 各項燃料提供預設熱值供使用者修改，若不修改則採用預設熱值。

- 「總熱值」自動計算，總熱值=燃料煤*燃料煤熱值+燃料油*燃料油熱值+天然氣*天然氣熱值+LPG* LPG熱值+柴油*柴油熱值+燃料氣*燃料氣熱值-汽電共生外售用燃料量*燃料熱值(可能為煤或燃料油)+外購蒸汽*蒸汽熱值。

- 各種燃料熱值預設值

燃料煤：6400 Mcal/公噸

燃料油：9200 Mcal/公秉

天然氣：9 Mcal/立方公尺

LPG(液化石油氣)：11.9 Mcal/公斤						   燃料氣：7500 Mcal/千立方公尺

柴油：8.8 Mcal/公升

蒸汽：660 Mcal/公噸

- 熱能設備以下拉選單選擇，不列於選單中者可自行輸入，選單內容包括：汽電共生、蒸汽鍋爐、熱媒鍋爐、加熱爐、熱處理爐、裂解爐、熱風爐、盛鋼桶、電弧爐、旋窯、抄紙機。

- 燃料別亦使用選單選擇，燃料選單包括：燃料煤、燃料油、液化石油氣(LPG)、天然氣、燃料氣、柴油。

- 各熱能設備使用之各類燃料總量應等於燃料年使用量。

- 各熱能設備佔比=(熱能設備使用燃料量*該燃料種類之熱值/總熱值)*100%。

- 外購蒸汽佔比=(外購蒸汽量*外購蒸汽熱值/總熱值) *100%。

- Σ各熱能設備佔比+外購蒸汽佔比=100%。

- 由外購電力、汽電共生、蒸汽鍋爐獲得熱源之各製程設備佔比總和=外購電力佔比、汽電共生佔比、蒸汽鍋爐佔比。

- 由熱媒鍋爐獲得熱源之各製程設備佔比總和=熱媒鍋爐佔比。

- 若2個分廠以上則檢查：

能源使用量表單中合計燃料煤用量>= Σ各分廠燃料煤用量

能源使用量表單中合計燃料油用量>= Σ各分廠燃料油用量

能源使用量表單中合計天然氣用量>= Σ各分廠天然氣用量

能源使用量表單中合計LPG用量= Σ各分廠LPG用量

能源使用量表單中合計燃料氣用量>= Σ各分廠燃料氣用量

能源使用量表單中合計柴油用量>= Σ各分廠柴油用量

## 主要產品單位耗能數量

圖一

圖二

功能說明：填寫單位耗能數量。

操作說明：

1.先按圖一新增一筆資料。

2.當全部輸入完畢後按圖二。再按右上角回功能主畫面

注意事項：

- 燃料煤由能源使用量表單中合計燃料煤用量帶入。

- 合計欄自動計算。

- 設計產量、實際產量產量、月產值、開工時數均為12個月加總。

- 單位用電量=Σ(各月單位用電量×各月實際產量)/Σ各月實際產量，其他能源單位用量同理可得。

- 「能源使用量」資料表之 (合計尖峰用電+合計離峰用電+合計週六半尖峰)>=Σ(各產品年單位耗電×各產品年實際產量)，若檢驗不通過則出現警示訊息「您申報之單位產品耗能太高，請修正」，其餘能源之檢驗方式同理可得。

## 煉油業主要製程單位耗能數量

圖一

圖二

功能說明：填寫煉油業主要製程耗能數量。

操作說明：

1.先按圖一新增一筆資料。

2.當全部輸入完畢後按圖二。再按右上角回功能主畫面

注意事項：

- 為煉油業專用之單位產品耗能表單，由基本資料表之行業編號為C2310判定是否為煉油業，火力電廠專用之每千度電耗能數量，由基本資料表之行業編號為D4100判定是否為火力電廠。

## 火力電廠每千度電耗能數量

圖一

圖二

功能說明：填寫火力電廠每千度耗能。

操作說明：

1.先按圖一新增一筆資料。

2.當全部輸入完畢後按圖二。再按右上角回功能主畫面

注意事項：

## 公用設備秏能概況表

圖一

圖二

功能說明：填寫公用設備概況。

操作說明：

1.先按圖一新增一筆資料。

2.當全部輸入完畢後按圖二。再按右上角回功能主畫面

注意事項：

- 全年使用時數<=8760。

- 耗用能源別以選單方式呈現，燃料選單包括：燃料煤、燃料油、液化石油氣(LPG)、天然氣、燃料氣、柴油、蒸汽。

## 製程設備秏能概況表

圖一

圖二

功能說明：填寫製程設備概況。

操作說明：

1.先按圖一新增一筆資料。

2.當全部輸入完畢後按圖二。再按右上角回功能主畫面

注意事項：

- 全年使用時數<=8760。

耗用能源別以選單方式呈現，燃料選單包括：燃料煤、燃料油、液化石油氣(LPG)、天然氣、燃料氣、柴油、蒸汽。

## 節約能源措施執行及改善具體成效分析表

圖一

圖二

功能說明：填寫能源措施及改善成效分析。

操作說明：

1.先按圖一新增一筆資料。

2.當全部輸入完畢後按圖二。再按右上角回功能主畫面

注意事項：

- 節能措施由選單下拉，若未列於選單中可自行輸入，選單日後將提供，若由選單選取後自動帶出節約能源措施代碼，若自行輸入者，措施代碼則由措施代碼選單中選擇。

## 節約能源措施執行及目標計畫表

圖一

圖二

功能說明：填寫能源措施及目標計畫。

操作說明：

1.先按圖一新增一筆資料。

2.當全部輸入完畢後按圖二。再按右上角回功能主畫面

注意事項：

- 節能措施由選單下拉，若未列於選單中可自行輸入，選單日後將提供，若由選單選取後自動帶出節約能源措施代碼，若自行輸入者，措施代碼則由措施代碼選單中選擇。

- 預計時間預設值為93/01/01-93/12/31	。

## 生產流程圖上傳/下載

圖一

圖二

圖三

功能說明：生產流程圖上傳下載。

操作說明：

1.先按圖一新增一筆資料。

2.當全部輸入完畢後按圖二。再按右上角回功能主畫面。

3.再點選該筆資料進入修改畫面，按圖三選擇要上傳檔案，再按完成上傳動作，當全部輸入完畢後按圖三。再按右上角回功能主畫面。

注意事項：

- 可同時上傳二筆資料。

## 用水平衡圖上傳/下載

圖一

圖二

圖三

功能說明：用水平衡圖上傳下載。

操作說明：

1.先按圖一新增一筆資料。

2.當全部輸入完畢後按圖二。再按右上角回功能主畫面。

3.再點選該筆資料進入修改畫面，按圖三選擇要上傳檔案，再按完成上傳動作，當全部輸入完畢後按圖三。再按右上角回功能主畫面。

注意事項：

可同時上傳二筆資料。

## 公用設備效率調查表上傳/下載

圖一

圖二

圖三

功能說明：公用設備效率調查表上傳下載。

操作說明：

1.先按圖一新增一筆資料。

2.當全部輸入完畢後按圖二。再按右上角回功能主畫面。

3.再點選該筆資料進入修改畫面，按圖三選擇要上傳檔案，再按完成上傳動作，當全部輸入完畢後按圖三。再按右上角回功能主畫面。

注意事項：

可同時上傳二筆資料。

## 汽電共生系統耗能概況表上傳/下載

圖一

圖二

圖三

功能說明：汽電共生系統耗能概況表上傳下載。

操作說明：

1.先按圖一新增一筆資料。

2.當全部輸入完畢後按圖二。再按右上角回功能主畫面。

3.再點選該筆資料進入修改畫面，按圖三選擇要上傳檔案，再按完成上傳動作，當全部輸入完畢後按圖三。再按右上角回功能主畫面。

注意事項：

可同時上傳二筆資料。

## 鋼鐵業製程設備操作狀況調查表上傳/下載

圖一

圖二

圖三

功能說明：鋼鐵業製程設備操作狀況調查表上傳下載。

操作說明：

1.先按圖一新增一筆資料。

2.當全部輸入完畢後按圖二。再按右上角回功能主畫面。

3.再點選該筆資料進入修改畫面，按圖三選擇要上傳檔案，再按完成上傳動作，當全部輸入完畢後按圖三。再按右上角回功能主畫面。

注意事項：

可同時上傳二筆資料。

## 火力電廠設備運轉資料表

圖一

圖二

圖三

功能說明：火力電廠設備運轉資料表上傳下載。

操作說明：

1.先按圖一新增一筆資料。

2.當全部輸入完畢後按圖二。再按右上角回功能主畫面。

3.再點選該筆資料進入修改畫面，按圖三選擇要上傳檔案，再按完成上傳動作，當全部輸入完畢後按圖三。再按右上角回功能主畫面。

注意事項：

可同時上傳二筆資料。

## 查核問卷

功能說明：填寫問卷調查

操作說明：

全部輸入完畢後按。再按右上角回功能主畫面

注意事項：

## 完成申報

圖一

圖二

功能說明：完成申報。

操作說明：

1.（圖一）要是有作業尚未申報完成，則會顯示未完成之申報，按右上角回功能主畫面繼續申報。

2.（圖二）全部作業完畢後按。再按右上角回功能主畫面

注意事項：

# 前端查詢功能

## 系統公告

圖一

功能說明：提供本系統最新公告事項。

操作說明：

注意事項：

## 線上說明

圖一

功能說明：提供操作說明訊息。

操作說明：

## 網路申報

圖一

圖二

功能說明：進入網路申報主畫面。

注意事項：紅字為必填項目。

## 能管員資料查詢

圖一

圖二

圖三

功能說明：提供能源管理員登記資料及查詢

操作說明：

注意事項：

## 近三年申報記錄查詢

圖一

圖二

功能說明：提供近三年申報記錄網路查詢

操作說明：

注意事項：

## 近三年能源使用趨勢

圖一

圖二

功能說明：提供近三年能源使用趨勢網路查詢

操作說明：

注意事項：

## 近三年申報資料耗能落點分析

圖一

圖二

功能說明：提供去年申報資料耗能落點分析網路查詢

操作說明：

注意事項：

## 近三年單位產品耗能查詢

圖一

圖二

功能說明：提供近三年單位產品耗能網路查詢

操作說明：

注意事項：

## 近三年節能成效查詢

圖一

圖二

功能說明：提供近三年節能成效網路查詢

操作說明：

注意事項：

## 申報排行榜

圖一

圖二

功能說明：提供申報排行榜查詢

操作說明：

當全部輸入完畢後按。再按右上角回功能主畫面

注意事項：